蛋白粉机串口协议说明

串口格式

主机协议使用 USART1 的 RS485 半双工链路：115200 bps、8 位数据、1 位停止位、无校验、无硬件流控（8N1）。V1 帧固定为 AA、CMD、6 个 DATA 字节、55、SUM，共 10 字节；SUM 为前 8 个字节的 8 位累加和。V2 RobotArm 帧由第二字节 FE 区分，固定为 24 字节，见文末附录。

V1 通讯格式

0) CMD=00：兼容空命令

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 兼容空命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 从机 | 应答 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无从机应答 | 无从机应答 |  |  |  |  |  |  |  |  |

该命令目前不执行业务动作，也不返回应答帧。

1) CMD=01：读取 74HC165 输入状态

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 读取 74HC165 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 01 | D0 | D1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 74HC165 状态 | 输入快照低字节 | 输入快照高字节 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

D0、D1 为当前两片 74HC165 的输入快照；其余 DATA 字节为 00。

2) CMD=05：19 路单向电机立即控制

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 05 | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 单向电机立即控制 | 电机编号 | 动作 00 停止 01 启动 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 05 | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 单向电机立即回包 | 回显电机编号 | 回显动作 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

D0=MOTOR，范围 01..13（十进制 1..19）；D1=ACTION，00 停止、01 启动；D2..D5 必须为 00。当前实现回显请求 DATA；参数错误仅记录内部诊断。

3) CMD=06：19 路单向电机定时运行

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 06 | MOTOR | TIME100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 单向电机定时运行 | 电机编号 | 定时 100 ms | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 06 | MOTOR | TIME100 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 单向电机定时回包 | 回显电机编号 | 回显定时 100 ms | 结果码 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

D0=MOTOR，范围 01..13；D1=TIME100，单位 100 ms，必须非 00；D2..D5 必须为 00。回包 D0 回显电机号，D1 回显 TIME100，D2 为结果码。

4) CMD=07：19 路单向电机按传感器或超时停止

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 07 | MOTOR | TIME100 | SENSOR | LEVEL | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 单向电机传感器停止 | 电机编号 | 超时 100 ms | 传感器编号 | 目标电平 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 07 | MOTOR | TIME100 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 单向电机传感器回包 | 回显电机编号 | 回显超时 100 ms | 结果码 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

D0=MOTOR（01..13）；D1=TIME100（100 ms，非 00）；D2=SENSOR（01..10，即 1..16）；D3=LEVEL（00 低电平、01 高电平）；D4..D5 必须为 00。收到应答仅表示任务已受理，实际停止由后台任务完成。

5) CMD=08：查询 19 路单向电机运行状态

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 查询单向电机状态 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 08 | MAP0 | MAP1 | MAP2 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 单向电机状态回包 | 电机 1 至 8 位图 | 电机 9 至 16 位图 | 电机 17 至 19 位图 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

请求 DATA 必须全为 00。MAP0 的 bit0..7 对应电机 1..8，MAP1 对应 9..16，MAP2 的 bit0..2 对应 17..19；位为 1 表示该电机正在运行。

6) CMD=09：搅拌 PWM 定速定时控制

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 09 | SPEED_L | SPEED_H | TIME100_L | TIME100_H | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 搅拌 PWM 控制 | 速度低字节 | 速度高字节 | 定时低字节 100 ms | 定时高字节 100 ms | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 09 | SPEED_L | SPEED_H | TIME100_L | TIME100_H | RUN | RESULT | 55 | SUM |
| 开始码 | 搅拌 PWM 回包 | 速度低字节 | 速度高字节 | 定时低字节 100 ms | 定时高字节 100 ms | 是否运行 | 结果码 | 结束码 | 校验和 |

D0..D1 为 SPEED（uint16 小端）；D2..D3 为 TIME100（uint16 小端，单位 100 ms）；D4..D5 必须为 00。SPEED=0 表示立即停止；SPEED 非 0 时 TIME100 不能为 00。回包 D4 为是否运行，D5 为结果码。

7) CMD=0A：正反转电机定时运行

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0A | MOTOR | DIR | TIME100 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 正反转电机定时运行 | 电机编号 | 方向 01 正转 02 反转 | 定时 100 ms | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0A | RESULT | MOTOR | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 正反转电机定时回包 | 结果码 | 回显电机编号 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

D0=MOTOR（01..05）；D1=DIR（01 正转、02 反转）；D2=TIME100（100 ms，非 00）；D3..D5 必须为 00。换向时固件先关闭两路输出并等待 20 ms，防止正反转同时导通。

8) CMD=0B：正反转电机按传感器或超时停止

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0B | MOTOR | DIR | SENSOR | LEVEL | TIME100_L | TIME100_H | 55 | SUM |
| 开始码 | 正反转电机传感器停止 | 电机编号 | 方向 01 正转 02 反转 | 传感器编号 | 目标电平 | 超时低字节 100 ms | 超时高字节 100 ms | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0B | RESULT | MOTOR | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 正反转电机传感器回包 | 结果码 | 回显电机编号 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

D0=MOTOR（01..05）；D1=DIR（01 正转、02 反转）；D2=SENSOR（01..10）；D3=LEVEL（00 低、01 高）；D4..D5=TIME100（uint16 小端，单位 100 ms，非 00）。应答表示任务已受理，不代表电机已经停止。

9) CMD=0C：查询正反转电机状态

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 查询正反转电机状态 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0C | STATE1 | STATE2 | STATE3 | STATE4 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 正反转电机状态回包 | 电机 1 状态 | 电机 2 状态 | 电机 3 状态 | 电机 4 状态 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

请求 DATA 必须全为 00。D0..D3 分别为电机 1..4 的状态：00 停止、01 正转、02 反转；换向死区也按 00 返回。D4..D5 固定为 00。

10) CMD=1B：PU2 / Y 轴 PB11 步进控制

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1B | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | PU2 Y 轴步进 | 步数高字节 | 步数低字节 | 方向 | 速度系数 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1B | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | PU2 Y 轴回包 | 步数高字节 | 步数低字节 | 方向 | 速度系数 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

D0..D1 为 STEP（大端，STEP_H、STEP_L）；D2 的 bit0 为方向；D3 为速度系数，实际速度为 SPEED×200 steps/s；D4..D5 保留。该旧直驱命令会使 RobotArm 的 Y 坐标有效性失效。

11) CMD=1C：PU1 / X 轴 PB10 步进控制

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1C | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | PU1 X 轴步进 | 步数高字节 | 步数低字节 | 方向 | 速度系数 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1C | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | PU1 X 轴回包 | 步数高字节 | 步数低字节 | 方向 | 速度系数 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

字段与 1B 相同。切换方向前，固件会先停止 PB10 的 DMA 脉冲并等待 2 us，再设置方向并重新启动；该旧直驱命令会使 RobotArm 的 X 坐标有效性失效。

12) CMD=1E：PU3 / Z 轴 PB13 步进控制

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1E | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | PU3 Z 轴步进 | 步数高字节 | 步数低字节 | 方向 | 速度系数 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1E | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | PU3 Z 轴回包 | 步数高字节 | 步数低字节 | 方向 | 速度系数 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

字段与 1B 相同。PU3 使用 TIM7 与 DMA2 Channel4 写 GPIOB BSRR，方向由第二片 74HC595 的 U86 Q6 控制；该旧直驱命令会使 RobotArm 的 Z 坐标有效性失效。

13) CMD=1F：查询 PU1 / X 轴 PB10 状态

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 查询 PU1 X 轴状态 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1F | STATUS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | PU1 X 轴状态回包 | 运行状态 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

STATUS=00 表示 PB10 步进仍在运行；STATUS=01 表示已停止或完成。

14) CMD=20：PU1 / X 轴 PB10 按传感器停止

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 20 | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | SENSOR | LEVEL | 55 | SUM |
| 开始码 | PU1 X 轴传感器停止 | 步数高字节 | 步数低字节 | 方向 | 速度系数 | 传感器编号 | 目标电平 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 20 | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | SENSOR | LEVEL | 55 | SUM |
| 开始码 | PU1 X 轴回包 | 步数高字节 | 步数低字节 | 方向 | 速度系数 | 传感器编号 | 目标电平 | 结束码 | 校验和 |

D0..D3 与 1C 相同；D4=SENSOR（01..10），D5=LEVEL（00 低、01 高）。命令会先配置停止传感器，再启动 PB10；传感器参数无效时回包会将 D4 清零且不启动动作。

结果码

0A、0B 以及 05..07 的结构化回包使用：00 成功、01 电机编号非法、02 动作或保留字段非法、03 传感器编号非法、04 时间非法、05 命令不支持。CMD=09、0D 在 D5 返回同一结果码。

15) CMD=0D：查询搅拌 PWM 状态

主机请求

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0D | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| 开始码 | 查询搅拌 PWM 状态 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机应答

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0D | RUN | SPEED_L | SPEED_H | TIME100_L | TIME100_H | RESULT | 55 | SUM |
| 开始码 | 搅拌 PWM 状态回包 | 是否运行 | 速度低字节 | 速度高字节 | 定时低字节 100 ms | 定时高字节 100 ms | 结果码 | 结束码 | 校验和 |

请求 DATA 必须全为 00。RUN=01 表示 PWM 正在运行；SPEED 与 TIME100 均为 uint16 小端，TIME100 单位为 100 ms；RESULT 使用本文件结果码。

V2 RobotArm 协议附录

V1 与 V2 共用 USART1 RS485 字节流。收到 AA 后，第二字节为 FE 时按 V2 固定 24 字节解析；其他情况按 V1 固定 10 字节解析。V2 与 V1 的请求帧均需串行发送，不应在一帧未处理完时交叉写入另一种协议数据。

V2 固定帧格式

| 字节偏移 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | HEAD | 固定 AA |
| 1 | V2_MARK | 固定 FE |
| 2 | CMD | 请求或响应类型 |
| 3..4 | SEQ | uint16 小端序 |
| 5..20 | DATA | 16 字节 |
| 21 | TAIL | 固定 55 |
| 22..23 | CRC16 | CRC16 CCITT FALSE，小端序；覆盖偏移 0..21 |

V2 请求命令

| CMD | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 30 | ARM_HOME | 三轴回零 |
| 31 | ARM_HOME_AXIS | 单轴回零 |
| 32 | ARM_MOVE_AXIS_ABS | 单轴绝对移动 |
| 33 | ARM_MOVE_AXIS_REL | 单轴相对移动 |
| 34 | ARM_MOVE_TO | XYZ 目标移动 |
| 35 | ARM_MOVE_TO_SAFE | 安全路径 XYZ 移动 |
| 36 | ARM_STOP | 停止当前 RobotArm 任务 |
| 37 | ARM_CLEAR_ERROR | 清除 RobotArm 错误 |
| 38 | ARM_STATUS | 读取分页状态 |

V2 响应与完成条件

70 为 ACK，71 为 EVENT，72 为 STATUS_RSP。对 Home 与运动命令，ACK 仅表示 MCU 已接受或拒绝请求，不表示机械动作完成；正常完成、停止或失败必须以原请求 SEQ 的 EVENT 终态为准。STOP 的 ACK 使用 STOP 自己的 SEQ，被停止任务的 STOPPED EVENT 保留原任务 SEQ。STATUS 请求只返回 72，不额外返回 ACK。

V2 使用约束

多字节字段均为小端序。相对移动前，上位机必须先从 STATUS 确认相应轴 position_valid=1；旧 V1 的 1B、1C、1E、20 直接驱动步进轴后会使对应坐标失效，不能继续作为绝对位置依据。