RobotArm V2 协议帧表

本表按主机请求和从机应答列出当前 RobotArm V2 协议。V2 固定为 24 字节：AA FE CMD SEQ_L SEQ_H DATA1-DATA16 55 CRC_L CRC_H；多字节字段均为小端。CRC16-CCITT-FALSE。

1  CMD=34  三轴普通移动

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA3 | DATA4-DATA6 | DATA7-DATA9 | DATA10-DATA11 | DATA12-DATA13 | DATA14-DATA15 | DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 34 | SEQ uint16 小端 例 0x1234=34 12 | X坐标 int24小端 | Y坐标 int24小端 | Z坐标 int24小端 | X速度 uint16小端 | Y速度 uint16小端 | Z速度 uint16小端 | 运动模式 00=顺序 X→Y→Z 01=XY 同步 Z 独立 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=34 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：ACK只表示MCU已受理。MOVE_TO最终成功必须通过CMD=38的Page 3确认原CMD=34、原SEQ匹配，且终态和结果码都为00。

2  调试与校准命令

CMD=30  三轴并发回零

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 30 | 请求序号 小端 | 全部00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=30 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：回零最终状态通过CMD=38的Page 3查询，不参与正式生产流程。

CMD=31  单轴回零

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2-DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 31 | 请求序号 小端 | 轴编号 X=00 Y=01 Z=02 | 回零速度 uint16小端 | 寻零加速度 uint16 小端 00=轴默认 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=31 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

CMD=32  单轴绝对移动

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2-DATA4 | DATA5-DATA6 | DATA7-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 32 | 请求序号 小端 | 轴编号 X=00 Y=01 Z=02 | 绝对坐标 int24小端 | 速度 uint16小端 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=32 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

CMD=33  单轴相对移动

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2-DATA4 | DATA5-DATA6 | DATA7-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 33 | 请求序号 小端 | 轴编号 X=00 Y=01 Z=02 | 相对步数 int24小端 | 速度 uint16小端 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=33 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

CMD=37  清除机械臂错误

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 37 | 请求序号 小端 | 全部00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=37 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：清错不会恢复坐标有效性或回零状态。

3  CMD=36  停止当前机械臂任务

CMD=36  停止当前机械臂任务

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 36 | 请求序号 小端 | 全部00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=36 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：STOP的ACK使用STOP自己的SEQ。被停止MOVE_TO的最终状态仍使用其原CMD和原SEQ在Page 3确认。

4  CMD=38  查询状态

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 38 | 请求序号 小端 | 页码 00-04 | 全部00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：STATUS只返回CMD=72，不返回ACK。一次只发送一个查询，收到响应后再发送下一页。

从机应答  Page 0 状态与保护标志

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5-DATA7 | DATA8 | DATA9 | DATA10 | DATA11 | DATA12-DATA14 | DATA15-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 72 | 与请求一致 | 00 | 总状态 | 当前操作 | 错误码 | XYZ轴状态 | Homed | S1-S3 X/Y/Z Home | S1-S4 | 上次结束原因 | MCU内部状态 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答  Page 1 当前坐标

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA4 | DATA5-DATA8 | DATA9-DATA12 | DATA13 | DATA14-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 72 | 与请求一致 | 当前X int32小端 | 当前Y int32小端 | 当前Z int32小端 | 01 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答  Page 2 目标坐标

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA4 | DATA5-DATA8 | DATA9-DATA12 | DATA13 | DATA14-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 72 | 与请求一致 | 目标X int32小端 | 目标Y int32小端 | 目标Z int32小端 | 02 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答  Page 3 MOVE_TO 最终状态

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA5 | DATA6 | DATA7 | DATA8 | DATA9-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 72 | STATUS查询SEQ | 03 | 终态有效 00=无 01=有效 | 原CMD 34=MOVE_TO | 原SEQ 小端 | 71 | 终态类型 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：Page 3帧头SEQ属于STATUS查询，必须以DATA3=34和DATA4-DATA5=原MOVE_TO SEQ匹配终态。终态类型=00且结果码=00才是成功。

D7 结果码中文对照

| 结果码 | 中文含义 |
| --- | --- |
| 00 | 成功 |
| 01 | 机械臂忙，当前请求未启动 |
| 02 | 当前位置未知或无效 |
| 03 | 机械臂尚未回零 |
| 04 | 遇到硬限位或软限位 |
| 05 | 安全互锁条件不满足 |
| 06 | 步进驱动或完成条件异常 |
| 07 | 传感器快照或条件异常 |
| 08 | 回零超时 |
| 09 | 移动超时 |
| 0A | 任务已被停止 |
| 0B | MCU不支持该动作 |
| 0C | MCU机械臂参数未配置或无效 |
| 80 | 协议层轴编号非法 |
| 81 | 协议层命令字非法 |
| 82 | 协议层状态页编号非法 |

5  CMD=39 批量 Phase 路径

CMD=39 是 V2 的变长扩展帧。它一次提交同一 runId 的多条 Phase；ACK 仅表示 MCU 已完成整包校验并受理首条，不表示路径执行完成。

| STX | V2标志 | CMD | SEQ | LEN | PAYLOAD | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 39 | 请求序号 小端 | payload 字节数 uint16 小端 | 见下表 | 55 | CRC_L CRC_H |

PAYLOAD 固定头：DATA1-DATA2 为 runId uint16 小端；DATA3 为 phaseCount（1-16）；DATA4 保留，必须为 00。随后按 phaseCount 连续排列 16 字节的 Phase 记录。

| Phase字节 | 字段 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | deltaX | int24 小端 | X 轴相对 STEP 脉冲；正负号决定方向。 |
| 4-6 | deltaY | int24 小端 | Y 轴相对 STEP 脉冲；正负号决定方向。 |
| 7-9 | deltaZ | int24 小端 | Z 轴相对 STEP 脉冲；正负号决定方向。 |
| 10-11 | f0 | uint16 小端 | XY 主导轴起始频率，单位 steps/s；0 表示起步边界。 |
| 12-13 | f1 | uint16 小端 | XY 主导轴结束频率，单位 steps/s；0 表示停止边界。 |
| 14-15 | zSpeed | uint16 小端 | Z 轴独立速度，单位 steps/s。 |
| 16 | flags | uint8 | bit0=XY_ENABLE，bit1=Z_ENABLE |

Phase 校验：至少启用 XY 或 Z；未启用的轴 delta 必须为 0；启用 XY 时 deltaX、deltaY 不能同时为 0；启用 Z 时 deltaZ 和 zSpeed 均不能为 0；XY 的 f0、f1 取值范围为 0-50000 steps/s。

完成查询：使用 CMD=38、Page 3。终态有效时 DATA3=39，DATA4-DATA5 为原 0x39 请求 SEQ；DATA7 为终态类型，DATA8 为结果码。

6  STATUS Page 4 批量路径进度

请求帧保持 CMD=38，DATA1=04，其余 DATA 为 00。回复 CMD=72，帧头 SEQ 为本次 STATUS 查询 SEQ。

| DATA字节 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D1 | page | 固定为 04。 |
| D2 | batchActive | 01=正在执行 0x39 批量路径；00=没有活动批次。 |
| D3-D4 | runId | 当前批次 runId，uint16 小端；无活动批次时为 0000。 |
| D5 | phaseIndex | 当前正在执行的 Phase 编号，从 1 开始；无活动批次时为 00。 |
| D6 | phaseCount | 当前批次总 Phase 数；无活动批次时为 00。 |
| D7 | remaining | 尚未完成的 Phase 数，包含当前正在执行的这一条；无活动批次时为 00。 |
| D8-D16 | reserved | 保留，必须为 00。 |

说明：Page 4 只反映当前执行中的批次。批次正常完成、STOP、或批次启动失败后 batchActive 置为 00；最终成功或失败仍以 Page 3 的原 CMD、原 SEQ、终态类型和结果码为准。

CMD=30 三轴并发回零说明：MCU 在同一轮任务中分别启动 X、Y、Z 向 S1、S2、S3 快速寻零；任一轴命中自身原点立即停止该轴并建立零点，其他未完成轴继续运行。任一未完成轴超时或驱动失败时，MCU 安全停止其余仍在回零的轴，CMD=38 Page 3 返回本次 CMD=30 的失败终态。

7  Phase flags 字段说明

flags 位于每条 0x39 Phase 的第 16 字节，用于明确授权哪些机械轴实际参与本条动作。它不是方向字段：方向始终由 deltaX、deltaY、deltaZ 的正负号决定。

| 位 | 名称 | 值 | 实际含义 | 字段约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bit0 | XY_ENABLE | 0x01 | 允许 X 和 Y 参与本条 Phase。X/Y 可分别为正、负或零；但两者不能同时为零。 | 启用后 f0、f1 使用 0-50000 steps/s。 |
| bit1 | Z_ENABLE | 0x02 | 允许 Z 参与本条 Phase，并与 XY 并发启动。 | 启用后 deltaZ 和 zSpeed 都必须非零。 |
| bit2 | SYNC_END | 0x04 | 保留位。当前 MCU 已固定等待所有启用轴完成后再进入下一条。 | 可传 0 或 1，当前不改变行为。 |
| bit3 | STOP_AT_END | 0x08 | 保留位。当前 MCU 已固定在本条最后一个 STEP 后停止该轴 DMA。 | 可传 0 或 1，当前不改变行为。 |
| bit4-bit7 | reserved | 0x10-0x80 | 未定义。 | 必须为 0，否则 MCU 以 CONFIG 拒绝整包。 |

合法 flags 常用组合：

| flags | 名称 | 适用场景 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 仅 XY | Z 不参与本条路径。 | deltaX=1000，deltaY=-500，deltaZ=0，f0=4000，f1=2000，zSpeed=0。 |
| 0x02 | 仅 Z | 只上下移动 Z，X/Y 保持不动。 | deltaX=0，deltaY=0，deltaZ=800，f0=0，f1=0，zSpeed=1500。 |
| 0x03 | XYZ 并发 | 三轴同时运动；XY 走 f0/f1 曲线，Z 按 zSpeed 恒速。 | deltaX=1000，deltaY=-500，deltaZ=300，f0=4000，f1=2000，zSpeed=1500。 |

非法示例：flags=0x03 且 deltaZ=0。虽然 Z_ENABLE 已置位，但 Z 没有实际位移；MCU 会返回 CONFIG，不会把 Z=0 解释为回零、保持或空动作。若 Z 不参与，应使用 flags=0x01。

8  CMD 34 使用示例

以下报文均为完整 24 字节 V2 帧，CRC 采用 CRC16-CCITT-FALSE，覆盖 AA 至 55。SEQ 仅为示例，Android 每次实际发送必须分配新的 SEQ；ACK 通过后继续查询 Page 3，不能因 ACK 就开始后续动作。

| D15 | 实际动作 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 00 | X→Y→Z 顺序移动 | 三个轴依次完成，Page 3 返回原 CMD=34、原 SEQ、终态=00、结果=00。 |
| 01 | X/Y/Z 同时启动；X/Y 尽量同到，Z 保持独立速度 | 所有实际运动轴完成；若目标为 0，还必须由对应 S1/S2/S3 实际触发确认零点。 |

示例一  0x34 三轴同时移动完整流程 D15 01

SEQ=0x1234，目标 X=1000、Y=-500、Z=200 steps，三轴速度为 9000、9000、1500 steps/s。X/Y 会按距离与速度进行配速；Z 以 1500 steps/s 独立运行，不降低 X/Y 速度。

AA FE 34 34 12 E8 03 00 0C FE FF C8 00 00 28 23 28 23 DC 05 01 55 47 F1

第 1 步：发送上述 CMD=34 请求。SEQ=0x1234 在线上的两个字节为 34 12；D15=01 表示三轴同时启动。

AA FE 70 34 12 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 74 06

第 2 步：收到 ACK。CMD=70、SEQ=34 12 与请求一致；DATA1=34、DATA2=00、DATA3=00，表示 0x34 已受理。ACK 不表示到位。

AA FE 38 78 56 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 60 44

第 3 步：以新的 STATUS SEQ=0x5678 查询 Page 3。DATA1=03；注意 STATUS 请求的 SEQ 与原移动请求 SEQ 不同。

AA FE 72 78 56 03 01 34 34 12 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 F0 72

第 4 步：成功终态。DATA1=03、DATA2=01、DATA3=34、DATA4-DATA5=34 12、DATA6=71、DATA7=00、DATA8=00。只有原 CMD=34、原 SEQ=0x1234、终态=00、结果=00 同时满足，才表示本次移动成功。

示例二  0x34 三轴并发回零 D15 01

SEQ=0x1236，三个目标均为 0，X/Y/Z 寻零速度为 9000、9000、1500 steps/s。该模式允许零目标轴从未知坐标开始向负方向搜索。

AA FE 34 36 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 23 28 23 DC 05 01 55 5B 92

第 1 步：发送上述 CMD=34 请求。三个目标均为 0，D15=01；每轴仅在 S1/S2/S3 实际触发后才能建立零坐标。

AA FE 70 36 12 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 6B AA

第 2 步：收到 ACK，DATA1=34、DATA2=00、DATA3=00，表示并发回零请求已受理。

AA FE 38 79 56 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 7F 9A

第 3 步：以新的 STATUS SEQ=0x5679 查询 Page 3。不能使用 ACK 或固定延时判断回零完成。

AA FE 72 79 56 03 01 34 36 12 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 2D 5A

第 4 步：成功终态。原 CMD=34、原 SEQ=0x1236、终态=00、结果=00。任一轴传感器未命中、超时、限位或驱动异常时，结果不会为 00，Android 必须终止后续机械动作。

Android 发送流程

1. 生成新的 16 位 SEQ，按 int24 小端写入 X/Y/Z，按 uint16 小端写入三轴速度和 D15。

2. 对偏移 0 至 21 计算 CRC16-CCITT-FALSE，低字节写 CRC_L，高字节写 CRC_H，然后发送完整 24 字节帧。

3. 收到 CMD=70 ACK 后，只将 ACCEPTED 视为命令已受理；REJECTED 时读取 result 并停止后续流程。

4. 对 ACCEPTED 的 0x34，使用 CMD=38 查询 Page 3；仅原 CMD=34、原 SEQ 一致且终态=00、结果=00 时判定 MOVE_TO 成功。

9  其他已同步协议字段

CMD 31  单轴回零加速度

| 字段 | 含义 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| D1 | axis：00=X，01=Y，02=Z | 其他数值拒绝为 BAD_AXIS。 |
| D2-D3 | 快速寻零速度 uint16 小端，单位 steps/s | 必须为 1-65535；0 拒绝为 CONFIG。 |
| D4-D5 | 寻零加速度 uint16 小端，单位 steps/s² | 0 使用对应轴 MCU 默认 Home 加速度。 |
| D6-D16 | 保留 | 发送 00。 |

CMD 38 Page 0 传感器位

Page 0 的 D10 为物理 Home 传感器位：bit0=S1(X)，bit1=S2(Y)，bit2=S3(Z)。该页没有 S4 位；未定义的 bit3-bit7 固定为 0。

10  多字节字段写法

本协议所有多字节整数均按小端写入：低字节先发送、高字节后发送。下表中的 34 12 是线上实际字节顺序，不是把十六进制文本反过来书写。

| 字段类型 | 数值 | 线上字节顺序 | 实际使用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEQ uint16 | 0x1234 | 34 12 | 帧偏移 3、4；0x34 示例中的 SEQ=0x1234 即为 34 12。 |
| 速度 uint16 | 9000 = 0x2328 | 28 23 | 0x34 的 X/Y 速度字段；其他 uint16 速度字段相同。 |
| 加速度 uint16 | 2000 = 0x07D0 | D0 07 | 0x31 的 D4-D5；00 00 才表示使用默认加速度。 |
| runId uint16 | 0x1234 | 34 12 | 0x39 PAYLOAD 的前两个字节。 |
| CRC16 | 0xF147 | 47 F1 | 先算覆盖 AA 至 55 的 CRC，再按 CRC_L、CRC_H 写入末尾。 |
| 坐标 int24 | 1000 / -500 | E8 03 00 / 0C FE FF | 三字节同样低位在前；负数使用 24 位补码。 |

11  CRC16 计算方法

本协议使用 CRC16-CCITT-FALSE，不是 Modbus CRC16。参数固定为：宽度 16 位、多项式 0x1021、初始值 0xFFFF、RefIn=false、RefOut=false、XorOut=0x0000。校验字符串 123456789 的结果必须是 0x29B1，可用来验证 Android 的实现是否正确。

CRC 覆盖整帧偏移 0 至 21，即 AA、FE、CMD、SEQ、16 字节 DATA 和 55；不覆盖 CRC 自身。计算完成后的低字节写入第 23 字节 CRC_L，高字节写入第 24 字节 CRC_H。例如 CRC 数值为 0xF147 时，线上末尾两个字节必须是 47 F1。

Android Kotlin 参考实现

private fun crc16CcittFalse(bytes: ByteArray): Int {

var crc = 0xFFFF

for (byte in bytes) {

crc = crc xor ((byte.toInt() and 0xFF) shl 8)

repeat(8) {

crc = if ((crc and 0x8000) != 0) {

((crc shl 1) xor 0x1021) and 0xFFFF

} else {

(crc shl 1) and 0xFFFF

}

}

}

return crc

}

组帧时只对 frame[0] 至 frame[21] 调用上述函数：

val crc = crc16CcittFalse(frame.copyOfRange(0, 22))

frame[22] = (crc and 0xFF).toByte()

frame[23] = ((crc ushr 8) and 0xFF).toByte()