蛋白粉机串口协议文档（按当前代码更新）

交互格式

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 0X/FX | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 寄存器序号/数据1 | 寄存器内容/数据2 | 寄存器内容/数据3 | 寄存器内容/数据4 | 寄存器内容/数据5 | 寄存器内容/数据6 | 结束码 | 校验和 |

串口参数：USART2，9600bps，8位数据，1位停止位，无校验，无硬件流控。SUM 为 STX 到 ETX 共 9 字节累加后的低 8 位。

通讯格式

0) 3.0.0  CMD=00: 握手 / 查询温度

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

1) 3.0.1  CMD=01: 读取传感器（输入）状态（从低位到高位）

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 01H | FFH | FFH | 00H | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 01H | inputData[0] | inputData[1] | inputData[2] | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 输入状态1 | 输入状态2 | 输入状态3 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

2) 3.0.2  CMD=02: 写 74HC595 输出

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 02H | HC595[0] | HC595[1] | HC595[2] | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 输出字节1 | 输出字节2 | 输出字节3 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 02H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和；代码随后还会额外发送3个HC595原始字节 |

3) 3.0.3  CMD=03: 正反电机（1-7）（0关1开）

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 03H | 01H-07H | 01H/02H | 00H/01H | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 方向 | 开关/使能 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 03H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

4) 3.0.4  CMD=04: 正反电机带定时时间（1-7）（只有2号电机带速度）

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 04H | 01H-07H | 01H/02H | 00H-FFH | 00H-64H | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 方向 | 定时时间 | 2号电机PWM占空比 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 04H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

5) 3.0.5  CMD=05: 直流电机（0关1开）

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 05H | 电机编号 | 00H/01H | FFH | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 开关 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 05H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

6) 3.0.6  CMD=06: 直流电机带定时

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 06H | 电机编号 | 定时时间 | FFH | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 定时时间 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 06H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

7) 3.0.7  CMD=07: 返回所有12个电机状态

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 07H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 07H | 状态1 | 状态2 | 00H | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | HC595Data[1] | HC595Data[2] | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

8) 3.0.8  CMD=0D: 查询正反电机运行状态（0停止1运行）

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 0DH | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 0DH | 电机1状态 | 电机2状态 | 电机3状态 | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 正反电机1 | 正反电机2 | 正反电机3 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

9) 3.0.9  CMD=11: 查询本地温度

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 11H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 11H | 温度 | 00H | 00H | 00H | 00H | 00H | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 本地temperature低8位 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

10) 3.0.10  CMD=13: PA0/PA1/PA11 PWM输出

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 13H | 通道 | 00H-64H | FFH | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | PWM通道 | 占空比 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 13H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

11) 3.0.11  CMD=14: 打开12个电机（掩码控制）

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 14H | 02H-7EH | 02H-7EH | FFH | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 电机1-6掩码 | 电机9-14掩码 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 14H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

12) 3.0.12  CMD=15: 正反电机关联传感器

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 15H | 01H/02H/03H | 01H/02H | 00H-FFH | 01H-18H | 00H-64H | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 方向 | 定时时间 | 传感器编号 | PWM占空比 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 15H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

13) 3.0.13  CMD=16: 正反电机6/7定时控制（可不带传感器）

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 16H | 06H/07H | 01H/02H | 00H-FFH | 00H/01H-18H | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 方向 | 定时时间 | 传感器编号（00H为不使用） | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 16H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

定时结束主动上报（电机已停止）

AAH  16H  原DATA1  原DATA2  00H  00H  01H  00H  55H  校验和

DATA5=01H表示定时结束，DATA3=00H表示电机已经停止；手动发送定时时间00H停止时不主动上报。

无传感器示例：AA 16 06 01 05 00 00 00 55 21；5秒后上报 AA 16 06 01 00 00 01 00 55 1D。

14) 3.0.14  CMD=17: PB0 / MC+ PWM输出

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 17H | 00H-64H | FFH | FFH | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 占空比 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 17H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

15) 3.0.15  CMD=19: PC14 PWM输出

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 19H | 00H-64H | FFH | FFH | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 占空比 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 19H | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

16) 3.0.16  CMD=1A: PC15 单向电机输出 MA-

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1AH | 00H/01H | FFH | FFH | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 0关/非0开 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1AH | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

17) 3.0.17  CMD=1B: PB11 步进电机

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1BH | 步数高8位 | 步数低8位 | 0/1 | 速度系数 | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 脉冲数高8位 | 脉冲数低8位 | 方向 | 速度系数；实际最高速度=DATA4*1000 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1BH | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

18) 3.0.18  CMD=1C: PB10 步进电机

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1CH | 步数高8位 | 步数低8位 | 0/1 | 速度系数 | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 脉冲数高8位 | 脉冲数低8位 | 方向 | 速度系数；实际最高速度=DATA4*1000 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1CH | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

19) 3.0.19  CMD=1D: PC1 单向电机输出 MB+

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1DH | 00H/01H | FFH | FFH | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 0关/非0开 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1DH | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

20) 3.0.20  CMD=1E: PC2 单向电机输出 MB-

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1EH | 00H/01H | FFH | FFH | FFH | FFH | FFH | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 0关/非0开 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1EH | 原DATA1 | 原DATA2 | 原DATA3 | 原DATA4 | 原DATA5 | 原DATA6 | 55H | 校验和 |
| 开始码 | 命令 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 回显 | 结束码 | 校验和 |

21) 3.0.21  单向电机共用使能说明

PC14 和 PC15 共用 ENA，使能脚为 PC0。PC14 或 PC15 任意一路开启时，PC0 输出高电平；两路都关闭时，PC0 输出低电平。

PC1 和 PC2 共用 ENB，使能脚为 PC3。PC1 或 PC2 任意一路开启时，PC3 输出高电平；两路都关闭时，PC3 输出低电平。

当前代码未处理的旧文档命令

以下命令在原文档中出现，但当前 User/protocol.c 的 handle_command 中没有 case 处理：08H、09H、0AH、0CH、12H、18H。

USART1 远端温度输入帧

| STX | TEMP_H | TEMP_L | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A9H | 温度高8位 | 温度低8位 | 55H | 前4字节累加低8位 |
| 开始码 | 远端温度高位 | 远端温度低位 | 结束码 | 校验和 |

4 秒未收到有效远端温度帧时，代码返回远端温度 0。