蛋白粉机串口协议文档（当前代码版）

交互格式

串口参数：USART2，9600bps，8位数据，1位停止位，无校验，无硬件流控。帧格式固定为 AA、CMD、6 个数据字节、55、SUM；SUM 为前 8 字节累加后的低 8 位。

通讯格式

0)  当前协议  CMD=00: 保留空操作

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 00H | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 00H | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

当前命令不产生业务动作。

1)  当前协议  CMD=01: 读取 74HC165 输入状态

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 01H | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 01H | D0 | D1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 数据0 | 数据1 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

D0..D1 为当前 16 路输入快照。

2)  当前协议  CMD=05: 19 路单向电机立即控制

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 05H | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 动作/方向 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 05H | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 动作/方向 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

MOTOR 为 1..19；ACTION 为 00 停止或 01 启动。

3)  当前协议  CMD=06: 19 路单向电机定时运行

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 06H | MOTOR | TIME | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 定时时间 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 06H | MOTOR | TIME | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 定时时间 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

电机编号 为 1到19；超时单位 100ms。

5)  当前协议  CMD=08: 查询 19 路单向电机状态

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 08H | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 08H | MAP0 | MAP1 | MAP2 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机1..8位 | 电机9..16位 | 电机17..19位 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

MAP0..MAP2 为 19 路运行位图。

位图中 1 表示对应电机正在输出运行：MAP0 bit0..7 对应电机 1..8，MAP1 bit0..7 对应电机 9..16，MAP2 bit0..2 对应电机 17..19。

6)  当前协议  CMD=09: 五路正反转电机立即控制

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 09H | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 动作/方向 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 09H | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 动作/方向 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

MOTOR 为 1..5；ACTION 为 00 停止、01 正转、02 反转。

7)  当前协议  CMD=0A: 五路正反转电机定时运行

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 0AH | MOTOR | DIR | TIME | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 方向 | 时间 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 0AH | MOTOR | DIR | TIME | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机编号 | 方向 | 时间 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

时间最大为255，单位 100ms。

电机为 1..5；。

9)  当前协议  CMD=0C: 查询五路正反转电机状态

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 0CH | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 0CH | STATE1 | STATE2 | STATE3 | STATE4 | STATE5 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 电机1状态 | 电机2状态 | 电机3状态 | 电机4状态 | 电机5状态 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

状态 00 停止、01 正转、02 反转。

10)  当前协议  CMD=1B:  X 轴  步进电机

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1BH | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 步数高8位 | 步数低8位 | 方向 | 最大速度 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1BH | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 步数高8位 | 步数低8位 | 方向 | 最大速度 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

STEP 为大端 16 位；DIR  使用0/1；最大速度为255。

11)  当前协议  CMD=1C: Y 轴步进电机

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1CH | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 步数高8位 | 步数低8位 | 方向 | 最大速度 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1CH | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 步数高8位 | 步数低8位 | 方向 | 最大速度 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

STEP 为大端 16 位；DIR 使用0/1；最大速度为 255。

12)  当前协议  CMD=1E: Z 轴步进电机

主机发送

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1EH | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 步数高8位 | 步数低8位 | 方向 | 最大速度 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

从机回应

| STX | CMD | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5 | DATA6 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAH | 1EH | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55H | SUM |
| 开始码 | 命令 | 步数高8位 | 步数低8位 | 方向 | 最大速度 | 预留 | 预留 | 结束码 | 校验和 |

STEP 为大端 16 位；DIR  使用0/1；最大速度为 255。