蛋白粉机串口协议文档（当前代码版）

交互格式

串口参数：USART2，9600bps，8位数据，1位停止位，无校验，无硬件流控。帧格式固定为 AA、CMD、6 个数据字节、55、SUM；SUM 为前 8 字节累加后的低 8 位。

通讯格式

0)  当前协议  CMD=00: 保留空操作

主机发送

| AA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

当前命令不产生业务动作。

1)  当前协议  CMD=01: 读取 74HC165 输入状态

主机发送

| AA | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 01 | D0 | D1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 01 | D0 | D1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 01 | D0 | D1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

D0..D1 为当前 16 路输入快照。

2)  当前协议  CMD=05: 19 路单向电机立即控制

主机发送

| AA | 05 | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 05 | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 05 | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 05 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 05 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 05 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

MOTOR 为 1..19；ACTION 为 00 停止或 01 启动。

3)  当前协议  CMD=06: 19 路单向电机定时运行

主机发送

| AA | 06 | MOTOR | TIME_L | TIME_H | TIME_HH | TIME_HHH | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 06 | MOTOR | TIME_L | TIME_H | TIME_HH | TIME_HHH | 00 | 55 | SUM |
| AA | 06 | MOTOR | TIME_L | TIME_H | TIME_HH | TIME_HHH | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 06 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 06 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 06 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

时间为小端 32 位毫秒，必须大于 0。

4)  当前协议  CMD=07: 19 路单向电机传感器或超时停止

主机发送

| AA | 07 | MOTOR | SENSOR | LEVEL | TIME100_L | TIME100_H | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 07 | MOTOR | SENSOR | LEVEL | TIME100_L | TIME100_H | 00 | 55 | SUM |
| AA | 07 | MOTOR | SENSOR | LEVEL | TIME100_L | TIME100_H | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 07 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 07 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 07 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

SENSOR 为 1..16；超时单位 100ms。

5)  当前协议  CMD=08: 查询 19 路单向电机状态

主机发送

| AA | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 08 | MAP0 | MAP1 | MAP2 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 08 | MAP0 | MAP1 | MAP2 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 08 | MAP0 | MAP1 | MAP2 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

MAP0..MAP2 为 19 路运行位图。

6)  当前协议  CMD=09: 五路正反转电机立即控制

主机发送

| AA | 09 | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 09 | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 09 | MOTOR | ACTION | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 09 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 09 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 09 | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

MOTOR 为 1..5；ACTION 为 00 停止、01 正转、02 反转。

7)  当前协议  CMD=0A: 五路正反转电机定时运行

主机发送

| AA | 0A | MOTOR | DIR | TIME_L | TIME_H | TIME_HH | TIME_HHH | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0A | MOTOR | DIR | TIME_L | TIME_H | TIME_HH | TIME_HHH | 55 | SUM |
| AA | 0A | MOTOR | DIR | TIME_L | TIME_H | TIME_HH | TIME_HHH | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 0A | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0A | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 0A | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

时间为小端 32 位毫秒。

8)  当前协议  CMD=0B: 五路正反转电机传感器或超时停止

主机发送

| AA | 0B | MOTOR | DIR | SENSOR | LEVEL | TIME100_L | TIME100_H | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0B | MOTOR | DIR | SENSOR | LEVEL | TIME100_L | TIME100_H | 55 | SUM |
| AA | 0B | MOTOR | DIR | SENSOR | LEVEL | TIME100_L | TIME100_H | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 0B | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0B | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 0B | RESULT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

SENSOR 为 1..16；超时单位 100ms。

9)  当前协议  CMD=0C: 查询五路正反转电机状态

主机发送

| AA | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 0C | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 0C | STATE1 | STATE2 | REASON1 | REASON2 | STATE3 | STATE4_5 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0C | STATE1 | STATE2 | REASON1 | REASON2 | STATE3 | STATE4_5 | 55 | SUM |
| AA | 0C | STATE1 | STATE2 | REASON1 | REASON2 | STATE3 | STATE4_5 | 55 | SUM |

状态 00 停止、01 正转、02 反转、03 换向死区。

10)  当前协议  CMD=1B: PU1 / X 轴 PB11 步进电机

主机发送

| AA | 1B | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1B | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 1B | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 1B | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1B | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 1B | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |

STEP 为大端 16 位；DIR 使用 bit0；最大速度为 SPEED * 200 steps/s。

11)  当前协议  CMD=1C: PU2 / Y 轴 PB10 步进电机

主机发送

| AA | 1C | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1C | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 1C | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 1C | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1C | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 1C | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |

STEP 为大端 16 位；DIR 使用 bit0；最大速度为 SPEED * 200 steps/s。

12)  当前协议  CMD=1E: PU3 / Z 轴 PB13 步进电机

主机发送

| AA | 1E | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1E | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 1E | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 1E | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1E | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 1E | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | 00 | 00 | 55 | SUM |

PU3 使用 TIM7 + DMA2 Channel4 写 GPIOB->BSRR；DIR 为 U86 Q6、第二片 74HC595 bit6。

13)  当前协议  CMD=1F: 查询 PU2 步进状态

主机发送

| AA | 1F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 1F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 1F | STATUS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 1F | STATUS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |
| AA | 1F | STATUS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | SUM |

STATUS=00 运行中，01 已停止或完成。

14)  当前协议  CMD=20: PU2 传感器停止步进

主机发送

| AA | 20 | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | SENSOR | LEVEL | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 20 | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | SENSOR | LEVEL | 55 | SUM |
| AA | 20 | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | SENSOR | LEVEL | 55 | SUM |

从机回应

| AA | 20 | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | SENSOR | LEVEL | 55 | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 20 | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | SENSOR | LEVEL | 55 | SUM |
| AA | 20 | STEP_H | STEP_L | DIR | SPEED | SENSOR | LEVEL | 55 | SUM |

前四个字节与 1C 一致；传感器触发后主动上报 1F。

结果码

05..0B 的应答中 D0 为结果码：00 成功、01 电机编号非法、02 动作或保留参数非法、03 传感器编号非法、04 时间非法、05 命令不支持。