RobotArm V2.2 协议帧表

本表描述 Android 与 STM32 当前 RobotArm V2 协议。除 0x39、0x40 变长请求外，V2 固定帧为 24 字节：AA FE CMD SEQ_L SEQ_H DATA1-DATA16 55 CRC_L CRC_H；多字节字段均为小端。USART1 RS485 使用 115200 baud、8N1。

1  CMD=34  三轴普通移动

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA3 | DATA4-DATA6 | DATA7-DATA9 | DATA10-DATA11 | DATA12-DATA13 | DATA14-DATA15 | DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 34 | SEQ uint16 小端 例 0x1234=34 12 | X坐标 int24小端 | Y坐标 int24小端 | Z坐标 int24小端 | X速度 uint16小端 | Y速度 uint16小端 | Z速度 uint16小端 | 运动模式 00=顺序 X→Y→Z 01=XYZ 并发，各轴保持请求速度 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=34 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：ACK 只表示 MCU 已受理 MOVE_TO，不代表机械动作完成。D15=00 时按 X→Y→Z 顺序执行；D15=01 时有位移的 X/Y/Z 并发启动，并分别严格使用请求中的 X/Y/Z 速度，不再按距离降低任何一轴速度，也不承诺同时到位。目标为 0 的轴在对应 S1/S2/S3 未触发时继续向负方向找零；必须通过 CMD=38 Page 3 匹配原 CMD=34 和原 SEQ，且终态类型、结果码均为 00，才可判定成功。

2  调试与校准命令

CMD=30  三轴并发回零

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 30 | 请求序号 小端 | 全部00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=30 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：回零最终状态通过CMD=38的Page 3查询，不参与正式生产流程。

CMD=31  单轴回零

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2-DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 31 | 请求序号 小端 | 轴编号 X=00 Y=01 Z=02 | 回零速度 uint16小端 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=31 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

CMD=32  单轴绝对移动

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2-DATA4 | DATA5-DATA6 | DATA7-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 32 | 请求序号 小端 | 轴编号 X=00 Y=01 Z=02 | 绝对坐标 int24小端 | 速度 uint16小端 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=32 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

CMD=33  单轴相对移动

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2-DATA4 | DATA5-DATA6 | DATA7-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 33 | 请求序号 小端 | 轴编号 X=00 Y=01 Z=02 | 相对步数 int24小端 | 速度 uint16小端 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=33 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

CMD=37  清除机械臂错误

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 37 | 请求序号 小端 | 全部00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=37 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：清错不会恢复坐标有效性或回零状态。

3  CMD=36  停止当前机械臂任务

CMD=36  停止当前机械臂任务

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 36 | 请求序号 小端 | 全部00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 70 | 与请求一致 | 原CMD=36 | ACK状态 00=接受 01=拒绝 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：STOP的ACK使用STOP自己的SEQ。被停止MOVE_TO的最终状态仍使用其原CMD和原SEQ在Page 3确认。

4  CMD=38  查询状态

主机请求

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 38 | 请求序号 小端 | 页码 00-04 | 全部00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：STATUS只返回CMD=72，不返回ACK。一次只发送一个查询，收到响应后再发送下一页。

从机应答  Page 0 状态与保护标志

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4 | DATA5-DATA7 | DATA8 | DATA9 | DATA10 | DATA11 | DATA12-DATA14 | DATA15-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 72 | 与请求一致 | 00 | 总状态 | 当前操作 | 错误码 | XYZ轴状态 | Homed | 坐标有效 | S1-S4 | 上次结束原因 | MCU内部状态 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答  Page 1 当前坐标

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA4 | DATA5-DATA8 | DATA9-DATA12 | DATA13 | DATA14-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 72 | 与请求一致 | 当前X int32小端 | 当前Y int32小端 | 当前Z int32小端 | 01 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答  Page 2 目标坐标

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1-DATA4 | DATA5-DATA8 | DATA9-DATA12 | DATA13 | DATA14-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 72 | 与请求一致 | 目标X int32小端 | 目标Y int32小端 | 目标Z int32小端 | 02 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

从机应答  Page 3 MOVE_TO 最终状态

| STX | V2标记 | CMD | SEQ | DATA1 | DATA2 | DATA3 | DATA4-DATA5 | DATA6 | DATA7 | DATA8 | DATA9-DATA16 | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 72 | STATUS查询SEQ | 03 | 终态有效 00=无 01=有效 | 原CMD 34=MOVE_TO | 原SEQ 小端 | 71 | 终态类型 | 结果码 | 00 | 55 | CRC_L CRC_H |

说明：Page 3帧头SEQ属于STATUS查询，必须以DATA3=34和DATA4-DATA5=原MOVE_TO SEQ匹配终态。终态类型=00且结果码=00才是成功。

D7 结果码中文对照

| 结果码 | 中文含义 |
| --- | --- |
| 00 | 成功 |
| 01 | 机械臂忙，当前请求未启动 |
| 02 | 当前位置未知或无效 |
| 03 | 机械臂尚未回零 |
| 04 | 遇到硬限位或软限位 |
| 05 | 安全互锁条件不满足 |
| 06 | 步进驱动或完成条件异常 |
| 07 | HOME_COMPLETED：单轴或三轴 Home 正常完成 |
| 08 | HOME_FAILED：单轴或三轴 Home 失败，具体原因查看 D8 |
| 09 | 移动超时 |
| 0A | 任务已被停止 |
| 0B | MCU不支持该动作 |
| 0C | MCU机械臂参数未配置或无效 |
| 80 | 协议层轴编号非法 |
| 81 | 协议层命令字非法 |
| 82 | 协议层状态页编号非法 |

判定规则：普通 MOVE_TO 成功为 D7=00 且 D8=00；置零 Home 成功为 D7=07 且 D8=00

5  CMD=39 批量 Phase 路径

CMD=39 是 V2 的变长扩展帧，一次提交同一 runId 的多条 Phase。ACK 只表示 MCU 已完整校验并接受批次；最终状态表示整条路径已执行结束。

| STX | V2标志 | CMD | SEQ | LEN | PAYLOAD | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 39 | 请求序号 小端 | payload 字节数 uint16 小端 | 见下表 | 55 | CRC_L CRC_H |

PAYLOAD 固定头：DATA1-DATA2 为 runId uint16 小端，DATA3 为 phaseCount（1-16），DATA4 为保留且必须为 00。随后每条为 20 字节 Phase 记录。X/Y/Z 均为绝对目标逻辑坐标，不是相对 delta。

| Phase字节 | 字段 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | targetX | int24 小端 | X 绝对目标逻辑坐标，单位为 STEP 脉冲。 |
| 4-6 | targetY | int24 小端 | Y 绝对目标逻辑坐标，单位为 STEP 脉冲。 |
| 7-9 | targetZ | int24 小端 | Z 绝对目标逻辑坐标，单位为 STEP 脉冲。 |
| 10-11 | xF0 | uint16 小端 | X 起始频率，steps/s；0 映射为 500 steps/s。 |
| 12-13 | xF1 | uint16 小端 | X 结束频率，steps/s；0 映射为 500 steps/s。 |
| 14-15 | yF0 | uint16 小端 | Y 起始频率，steps/s；0 映射为 500 steps/s。 |
| 16-17 | yF1 | uint16 小端 | Y 结束频率，steps/s；0 映射为 500 steps/s。 |
| 18-19 | zSpeed | uint16 小端 | Z 独立速度，steps/s；启用 Z 时必须非 0。 |
| 20 | flags | uint8 | bit0=XY_ENABLE，bit1=Z_ENABLE；bit2/bit3 当前接受但不改变执行语义。 |

Phase 校验：启用 XY 时 X/Y 不能同时没有位移；未启用 XY 时 X/Y 目标必须保持当前值。启用 Z 时 Z 必须有位移且 zSpeed 非 0；未启用 Z 时 Z 目标必须保持当前值。xF0/xF1/yF0/yF1 范围为 0-50000 steps/s；0 实际映射为 500 steps/s 安全边界频率。同一 Batch 内同一轴方向必须固定，反向会在输出 STEP 前以 CONFIG 拒绝。

速度连续性由 Android 显式保证：下一条 xF0 必须等于前一条 xF1，下一条 yF0 必须等于前一条 yF1。MCU 不会自动用前一条 F1 填充下一条 F0；不相等的批次仍可接受，但段边界会产生速度突变。完成查询使用 CMD=38 Page 3；终态有效时 DATA3=39、DATA4-DATA5 为原 0x39 请求 SEQ、DATA7 为终态类型、DATA8 为结果码。

6  STATUS Page 4 批量路径进度

请求帧保持 CMD=38，DATA1=04，其余 DATA 为 00。回复 CMD=72，帧头 SEQ 为本次 STATUS 查询 SEQ。

| DATA字节 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D1 | page | 固定为 04。 |
| D2 | batchActive | 01=正在执行 0x39 批量路径；00=没有活动批次。 |
| D3-D4 | runId | 当前批次 runId，uint16 小端；无活动批次时为 0000。 |
| D5 | phaseIndex | 当前正在执行的 Phase 编号，从 1 开始；无活动批次时为 00。 |
| D6 | phaseCount | 当前批次总 Phase 数；无活动批次时为 00。 |
| D7 | remaining | 尚未完成的 Phase 数，包含当前正在执行的这一条；无活动批次时为 00。 |
| D8-D16 | reserved | 保留，必须为 00。 |

说明：Page 4 只反映当前执行中的批次。批次正常完成、STOP、或批次启动失败后 batchActive 置为 00；最终成功或失败仍以 Page 3 的原 CMD、原 SEQ、终态类型和结果码为准。

CMD=30 三轴并发回零说明：MCU 在同一轮任务中分别启动 X、Y、Z 向 S1、S2、S3 快速寻零；任一轴命中自身原点立即停止该轴并建立零点，其他未完成轴继续运行。任一未完成轴超时或驱动失败时，MCU 安全停止其余仍在回零的轴，CMD=38 Page 3 返回本次 CMD=30 的失败终态。

7  Phase flags 字段说明

flags 位于每条 0x39 Phase 的第 20 字节，用于确定哪些机械轴实际参与本条运动。目标坐标必须与 flags 对应；不能再发送 deltaX/deltaY/deltaZ。

| 位 | 名称 | 值 | 实际含义 | 字段约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bit0 | XY_ENABLE | 0x01 | 启动 X/Y 组；两轴可仅一轴有位移，但不能同时没有位移。 | 启用后 xF0/xF1/yF0/yF1 范围为 0-50000 steps/s。 |
| bit1 | Z_ENABLE | 0x02 | 启动 Z 轴独立 DMA。 | 启用后 targetZ 必须变化，zSpeed 必须非 0。 |
| bit2 | SYNC_END | 0x04 | 当前接受，但不会改变既有的完成屏障语义。 | 可传 0 或 1，当前不改变行为。 |
| bit3 | STOP_AT_END | 0x08 | 当前接受，但不会改变 DMA 在末 STEP 后停止的既有行为。 | 可传 0 或 1，当前不改变行为。 |
| bit4-bit7 | reserved | 0x10-0x80 | 未定义。 | 必须为 0，否则 MCU 以 CONFIG 拒绝整包。 |

合法 flags 常用组合：

| flags | 名称 | 适用场景 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 仅 XY | Z 不参与本条路径。 | targetX=1000，targetY=-500，targetZ 保持当前值，xF0=4000，xF1=2000，yF0=4000，yF1=2000，zSpeed=0。 |
| 0x02 | 仅 Z | 只上下移动 Z，X/Y 保持不动。 | targetX/Y 保持当前值，targetZ=800，xF0/xF1/yF0/yF1=0，zSpeed=1500。 |
| 0x03 | XYZ 并发 | 三轴同时运动；XY 走 f0/f1 曲线，Z 按 zSpeed 恒速。 | targetX=1000，targetY=-500，targetZ=300，xF0=4000，xF1=2000，yF0=4000，yF1=2000，zSpeed=1500。 |

非法示例：flags=0x03 而 targetZ 保持当前值，虽然 Z_ENABLE 已置位但 Z 没有实际位移，MCU 会返回 CONFIG。若仅需 XY 路径，应使 targetZ 保持当前值并使用 flags=0x01。

8  CMD 34 使用示例

以下报文均为完整 24 字节 V2 帧，CRC 采用 CRC16-CCITT-FALSE，覆盖 AA 至 55。SEQ 仅为示例，Android 每次实际发送必须分配新的 SEQ；ACK 通过后继续查询 Page 3，不能因 ACK 就开始后续动作。

| D15 | 实际动作 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 00 | X→Y→Z 顺序移动 | 三个轴依次完成，Page 3 返回原 CMD=34、原 SEQ、终态=00、结果=00。 |
| 01 | X/Y/Z 并发启动，各轴保持请求速度 | 全部实际运动轴完成；允许先后到位。目标为 0 时，还必须由对应 S1/S2/S3 实际触发确认零点。 |

示例二  三轴同时启动 D15 01

SEQ=0x1234，目标 X=1000、Y=-500、Z=200 steps，三轴速度为 9000、9000、1500 steps/s。D15=01 时三轴并发启动，X/Y/Z 全程分别按各自请求速度运行；任何轴先到或后到都属于正常行为。

AA FE 34 34 12 E8 03 00 0C FE FF C8 00 00 28 23 28 23 DC 05 01 55 47 F1

预期：三轴同时启动，但允许按各自速度先后完成；只有 Page 3 确认全部实际运动轴均已完成且结果为成功后，才能执行下一机械动作。

示例三  三轴并发回零 D15 01

SEQ=0x1236，三个目标均为 0，X/Y/Z 寻零速度为 9000、9000、1500 steps/s。该模式允许零目标轴从未知坐标开始向负方向搜索。

AA FE 34 36 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 23 28 23 DC 05 01 55 5B 92

预期：三轴同时开始回零。每轴只有在 S1/S2/S3 对应传感器实际触发后才建立零坐标；任一轴超时、限位或驱动失败，原请求以失败终态结束。

Android 发送流程

1. 生成新的 16 位 SEQ，按 int24 小端写入 X/Y/Z，按 uint16 小端写入三轴速度和 D15。

2. 对偏移 0 至 21 计算 CRC16-CCITT-FALSE，低字节写 CRC_L，高字节写 CRC_H，然后发送完整 24 字节帧。

3. 收到 CMD=70 ACK 后，只将 ACCEPTED 视为命令已受理；REJECTED 时读取 result 并停止后续流程。

4. 对 ACCEPTED 的 0x34，使用 CMD=38 查询 Page 3；仅原 CMD=34、原 SEQ 一致且终态=00、结果=00 时判定 MOVE_TO 成功。

CRC16 计算方法

本协议使用 CRC16-CCITT-FALSE，不是 Modbus CRC16。参数固定为：宽度 16 位、多项式 0x1021、初始值 0xFFFF、RefIn=false、RefOut=false、XorOut=0x0000。校验字符串 123456789 的结果必须是 0x29B1，可用来验证 Android 的实现是否正确。

CRC 覆盖整帧偏移 0 至 21，即 AA、FE、CMD、SEQ、16 字节 DATA 和 55；不覆盖 CRC 自身。计算完成后的低字节写入第 23 字节 CRC_L，高字节写入第 24 字节 CRC_H。例如 CRC 数值为 0xF147 时，线上末尾两个字节必须是 47 F1。

Android Kotlin 参考实现

private fun crc16CcittFalse(bytes: ByteArray): Int {

var crc = 0xFFFF

for (byte in bytes) {

crc = crc xor ((byte.toInt() and 0xFF) shl 8)

repeat(8) {

crc = if ((crc and 0x8000) != 0) {

((crc shl 1) xor 0x1021) and 0xFFFF

} else {

(crc shl 1) and 0xFFFF

}

}

}

return crc

}

组帧时只对 frame[0] 至 frame[21] 调用上述函数：

val crc = crc16CcittFalse(frame.copyOfRange(0, 22))

frame[22] = (crc and 0xFF).toByte()

frame[23] = ((crc ushr 8) and 0xFF).toByte()

9  CMD=40  三轴独立错峰绝对移动

0x40 独立于 0x39 Phase 路径。三轴绝对目标、速度和启动延时在同一请求中提交；每轴从 MCU 接受请求时刻开始独立计时，到期后立即启动，不等待其他轴完成，也不进行 X/Y 同步配速。

| STX | V2标志 | CMD | SEQ | LEN | PAYLOAD | ETX | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | FE | 40 | 请求序号 uint16 小端 | uint8 19-255 | 按下表定义 | 55 | CRC_L CRC_H |

整帧格式为 AA FE 40 SEQ_L SEQ_H LEN PAYLOAD[LEN] 55 CRC_L CRC_H。CRC16-CCITT-FALSE 从 AA 开始计算，并包含 55；总帧长为 LEN 加 9 字节。

| Payload字节 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | X目标 | int24 小端 | X 轴绝对逻辑坐标，单位为步数 |
| 4-6 | Y目标 | int24 小端 | Y 轴绝对逻辑坐标，单位为步数 |
| 7-9 | Z目标 | int24 小端 | Z 轴绝对逻辑坐标，单位为步数 |
| 10-11 | X速度 | uint16 小端 | X 轴速度，单位 steps/s，必须非 0 |
| 12-13 | Y速度 | uint16 小端 | Y 轴速度，单位 steps/s，必须非 0 |
| 14-15 | Z速度 | uint16 小端 | Z 轴速度，单位 steps/s，必须非 0 |
| 16 | flags | uint8 | 当前必须为 00 |
| 17 | X延时 | uint8 | X 轴启动延时，单位 100ms |
| 18 | Y延时 | uint8 | Y 轴启动延时，单位 100ms |
| 19 | Z延时 | uint8 | Z 轴启动延时，单位 100ms |

0x40 零目标与安全完成条件

ACK 只表示 MCU 已保存并接受本次错峰计划，不表示任一轴已经启动或完成。Android 必须使用 CMD=38 Page 3，以原 CMD=40 和原 SEQ 查询最终状态。

目标为 0 的轴先根据可信坐标移动到理论零点。对应 S1、S2、S3 未触发时，该轴立即继续向 Home 方向搜索；每段最多 5000 脉冲，最多 3 段。

搜索期间传感器命中会立即停止 STEP、DMA 和定时器，并将该轴确认到物理零点。三段均未命中时，整条 CMD=40 以 Home 超时失败，已运行轴停止，尚未到期轴不再启动。

STOP 的 ACK 使用 STOP 自身 SEQ；被中断的 CMD=40 仍必须通过原 CMD=40、原 SEQ 的 STOPPED 终态确认。